2. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Проектируемое специальное фрезерное приспособление предназначено для установки и закрепления ступенчатого вала при фрезеровании шпоночного паза на вертикально-фрезерном станке 6Р13. Обрабатываемая деталь изготовлена из стали 45. По чертежу детали общая длина вала составляет 300 мм; ширина шпоночного паза — 22 мм, полная длина — 90 мм, глубина — 9 мм.

Приспособление включает плиту-основание, установочные призматические опоры, пневматический привод с поршнем и штоком, два рычажных зажимных механизма, шарнирные соединения, возвратные пружины и элементы подключения к пневмосети. Плита служит для размещения узлов приспособления и крепления сборки на столе станка. Призмы базируют вал по наружной цилиндрической поверхности, а зажимные рычаги создают усилие, прижимающее заготовку к установочным поверхностям.

Конструкция рычажного механизма должна обеспечивать небольшое качание коромысла при замыкании зажима. Это необходимо для компенсации возможных различий размеров заготовок и для равномерного контакта прижимных элементов. В соответствии с техническими требованиями сборочного чертежа рабочий ход поршня принят равным 66 мм; фактическое усилие зажима должно быть определено силовым расчётом и указано на чертеже вместо незаполненного значения P.

Рабочий цикл приспособления выполняется в следующем порядке:

1. Перед установкой детали очищают базовые поверхности призм и заготовки от стружки и загрязнений. Приспособление заранее закрепляют на столе станка 6Р13, проверяя надёжность крепежа и положение зоны обработки относительно траектории фрезы.

2. Пневматический привод переводят в положение разжима. Заготовку укладывают на две призмы и устанавливают в осевом направлении по предусмотренному установочному упору или торцевой базе. При установке необходимо совместить требуемое положение шпоночного паза с направлением движения фрезы.

3. После размещения заготовки переключают пневмораспределитель. Сжатый воздух поступает в рабочую полость привода, перемещая поршень со штоком. Перемещение через тяги и шарнирные соединения передаётся двум рычажным механизмам.

4. Рычажные зажимы поворачиваются и прижимают вал к призмам. После срабатывания привода проверяют устойчивость закрепления и убеждаются, что прижимные элементы не перекрывают рабочую траекторию шпоночной фрезы.

5. Выполняют фрезерование паза фрезой диаметром 22 мм до заданной глубины 9 мм и на полную длину 90 мм. Во время обработки заготовка должна оставаться неподвижной относительно установочных баз.

6. После завершения обработки пневмораспределитель переключают в положение разжима. Рабочая полость привода разгружается в соответствии с принятой схемой пневмоуправления, а возвратный механизм отводит рычаги от детали. Обработанный вал снимают, проверяют размеры паза и устанавливают следующую заготовку.

Перед выпуском окончательного сборочного чертежа необходимо проверить по модели КОМПАС-3D наличие и положение осевого упора, угловую ориентацию вала относительно фрезы, отсутствие столкновений зажимных рычагов с инструментом, а также соответствие хода привода фактической кинематике. Если на текущем чертеже не показан отдельный элемент угловой ориентации, его следует добавить или описать способ установки по принятой технологической базе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

к сборочному чертежу БНТУ.30304125.СБ «Приспособление фрезерное»

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | — | — | БНТУ.30304125.СБ | Приспособление фрезерное. Сборочный чертёж | 1 | Обозначение/формат по основной надписи. |
| — | — | — | — | Детали | — | — |
| — | — | 1 | — | Плита-основание | 1 | Наименование по сборочному чертежу; проверить обозначение детали. |
| — | — | 2 | — | Элемент зажимного узла | уточнить | Сверить с 3D-моделью. |
| — | — | 3 | — | Корпус центрального механизма | уточнить | Уточнить функцию по модели. |
| — | — | 4 | — | Рычажный элемент зажимного узла, правый | 1* | Рабочее имя; сверить по модели. |
| — | — | 5 | — | Рычажный элемент зажимного узла, левый | 1* | Рабочее имя; сверить по модели. |
| — | — | 6 | — | Звено рычажного механизма, правое | 1* | Уточнить название/количество. |
| — | — | 7 | — | Звено рычажного механизма, левое | 1* | Уточнить название/количество. |
| — | — | 8 | — | Установочный/крепёжный элемент | уточнить | Уточнить тип и количество. |
| — | — | 9 | — | Подвижная тяга или шток привода | уточнить | Уточнить по деталировке. |
| — | — | 10 | — | Фиксирующий или крепёжный элемент | уточнить | Уточнить тип и размер. |
| — | — | 11 | — | Ось/палец шарнирного соединения | уточнить | Уточнить посадку и количество. |
| — | — | 12 | — | Винт/упорный элемент | уточнить | Уточнить размер и количество. |
| — | — | 13 | — | Прижимной/опорный элемент рычажного узла | уточнить | Уточнить по модели. |
| — | — | 14 | — | Штуцер пневматический | 1* | Уточнить тип и резьбу. |

Примечание к черновику: в PDF указаны позиции 1–14, но нет ведомости наименований и моделей деталей. Поэтому позиции 2–13 и количества со звёздочкой предварительные; перед сдачей сверь их с нативной сборкой КОМПАС-3D.

* Предварительное количество; подтвердить по 3D-модели.